Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(WARUNKI TECHNICZNE)

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kompleksowej kontroli baz danych BDOT500 oraz GESUT powiatu świdwińskiego, obejmującej weryfikację ich poprawności, kompletności i spójności danych, a także wykonanie niezbędnych prac naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych błędów i niezgodności oraz doprowadzenia baz do zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi.

Podstawy prawne i techniczne regulujące zakres prac

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.

U. poz. 1385).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1703 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670). zwane dalej rozporządzeniem w sprawie standardów.

II. Zakres prac

- Przeprowadzić kontrolę zgodności plików w formacie GML zawierających eksport z bazy danych BDOT500 i GESUT ze schematem aplikacyjnym dotyczącym udostępniania danych tych baz.

- Zbadać pliki GML zawierające eksport z bazy danych BDOT500 w zakresie poprawności wartości atrybutów obiektów, na które nałożono ograniczenia w punkcie II. Załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

- Zbadać czy dane geometryczne w plikach zawierających eksport z bazy danych BDOT500 i GESUT  zawierają błędy topologiczne/geometryczne

- Przeprowadzić kontrolę plików GML zawierających eksport z bazy danych GESUT pod względem występowania błędów grubych lub systematycznych, w szczególności:

1. wartość rzędnej góry jest mniejsza od wartości rzędnej dołu,

2. wartość rzędnej góry jest znacząco większa od rzędnej dołu np. powyżej 100 m,

3. fikcyjne wartości atrybutów, które uzupełniono, aby ominąć ograniczenia systemu do prowadzenia zasobu, np. informacjaDodatkowa=’informacja.

5.	wykonanie niezbędnych prac naprawczych w celu usunięcia stwierdzonych błędów i niezgodności (pkt. 1-4) oraz doprowadzenia baz do zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi.

III.  Charakterystyka obszaru opracowania

| Lp. | Jednostka ewidencyjna | Nazwa obrębu | Powierzchnia ewidencyjna gmin [ha] | Liczba działek w gminach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | miasto Świdwin | Świdwin 001 | 2237 | 5259 |
| 2 | miasto Świdwin | Świdwin 002 |  |  |
| 3 | miasto Świdwin | Świdwin 003 |  |  |
| 4 | miasto Świdwin | Świdwin 004 |  |  |
| 5 | miasto Świdwin | Świdwin 005 |  |  |
| 6 | miasto Świdwin | Świdwin 006 |  |  |
| 7 | miasto Świdwin | Świdwin 007 |  |  |
| 8 | miasto Świdwin | Świdwin 008 |  |  |
| 9 | miasto Świdwin | Świdwin 009 |  |  |
| 10 | miasto Świdwin | Świdwin 010 |  |  |
| 11 | miasto Świdwin | Świdwin 011 |  |  |
| 12 | miasto Świdwin | Świdwin 012 |  |  |
| 13 | miasto Świdwin | Świdwin 013 |  |  |
| 14 | miasto Świdwin | Świdwin 014 |  |  |
| 15 | miasto Świdwin | Świdwin 015 |  |  |
| 16 | miasto Świdwin | Świdwin 016 |  |  |
| 17 | miasto Świdwin | Świdwin 017 |  |  |
| 1 | gmina Rąbino | Dołganów | 17956 | 4218 |
| 2 | gmina Rąbino | Kłodzino |  |  |
| 3 | gmina Rąbino | Nielep |  |  |
| 4 | gmina Rąbino | Dąbrowa Białogardzka |  |  |
| 5 | gmina Rąbino | Głodzino |  |  |
| 6 | gmina Rąbino | Rąbinko |  |  |
| 7 | gmina Rąbino | Gąsków |  |  |
| 8 | gmina Rąbino | Biała Góra |  |  |
| 9 | gmina Rąbino | Batyń |  |  |
| 10 | gmina Rąbino | Rąbino |  |  |
| 11 | gmina Rąbino | Świerznica |  |  |
| 12 | gmina Rąbino | Role |  |  |
| 13 | gmina Rąbino | Paszęcin |  |  |
| 14 | gmina Rąbino | Rzecino |  |  |
| 15 | gmina Rąbino | Modrzewiec |  |  |
| 16 | gmina Rąbino | Lipie |  |  |
| 17 | gmina Rąbino | Jezierzyce |  |  |
| 18 | gmina Rąbino | Stare Ludzicko |  |  |
| 19 | gmina Rąbino | Biernów |  |  |

System działający w Starostwie:

•	TurboEWID v.11.0 (lub nowsza, jeżeli taka zostanie wdrożona do tut. urzędu).

Zasilenie systemu:

Opracowanie może być wykonane zdalnie poprzez nadanie loginu i hasła do systemu lub w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nieobjętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Świdwinie a wyjaśnienia te i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonywania zlecenia pod rygorem nieważności muszą zostać zapisane w dzienniku roboty.

Obowiązek założenia i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy, a każde uzgodnienie w dzienniku roboty musi zostać potwierdzone przez przedstawiciela PODGiK

w Świdwinie.

IV. Wymagania organizacyjne

1. Do każdej przekazywanej transzy będzie sporządzany  protokół odbioru.

2. Na końcowy odbiór całości wykonanych prac będą składać się protokoły z poszczególnych transz.

V. Podział na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Etap I – obejmować będzie prace obejmujące pkt. 1-4, wyszczególnione w „zakresie prac”

Termin realizacji I etapu: 30 maj 2026 roku.

Etap II – obejmować będzie prace obejmujące pkt. 5, wyszczególnione w „zakresie prac” .

Termin realizacji II etapu: 31 październik 2026 roku.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

Sposób finansowania przedsięwzięcia:

Wykonawcy za każdy zrealizowany etap zamówienia przysługuje wynagrodzenie:

Etap I – 30 % kwoty umowy,

Etap II – 70 % kwoty umowy.